Keuringschecklist pneumatische en hydraulische arbeidsmiddelen

Beoordeling: ✓ = akkoord | ✗ = niet akkoord | N.v.t. = niet van toepassing

Gebruik deze checklist in combinatie met fabrikantvoorschriften en relevante normen. Aanvullende controlepunten kunnen van toepassing zijn.

1. Gegevens arbeidsmiddel

| Arbeidsmiddel / type | Klik om in te vullen |
| --- | --- |
| Fabrikant | Klik om in te vullen |
| Serienummer / ID | Klik om in te vullen |
| Aandrijving | ☐ Pneumatisch ☐ Hydraulisch |
| Max. werkdruk / capaciteit | Klik om in te vullen |
| Datum keuring | Klik om in te vullen |
| Keurmeester | Klik om in te vullen |

2. Voorbereiding en algemene controle

| Controlepunt | ✓ | ✗ | N.v.t. | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeidsmiddel voldoende geïdentificeerd; relevante technische gegevens leesbaar | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Fabrikantvoorschriften en relevante normen bepaald/geraadpleegd waar nodig | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Arbeidsmiddel veiliggesteld; rekening gehouden met restdruk en opgeslagen energie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Behuizing en constructie vrij van veiligheidsrelevante scheuren, breuken, vervorming en corrosie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Bevestigingsmiddelen en borgingen aanwezig en deugdelijk | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Handgrepen en vasthoudpunten aanwezig, intact en stevig bevestigd | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Bedieningsorganen intact, vrij beweegbaar en niet ongewenst aangepast/geblokkeerd | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Beschermkappen en afschermingen aanwezig, intact en correct bevestigd | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Veiligheidsvoorzieningen aanwezig, intact en niet overbrugd/gemanipuleerd | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Bewegende delen zonder gevaarlijke slijtage, vervorming of overmatige speling | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Veiligheidsrelevante markeringen, waarschuwingen en grenswaarden leesbaar | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Geen ondeugdelijke reparaties of ongewenste wijzigingen zichtbaar | ☐ | ☐ | ☐ |  |

3. Pneumatische controle

Alleen invullen bij pneumatische arbeidsmiddelen.

| Controlepunt | ✓ | ✗ | N.v.t. | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeidsmiddel, slangen en componenten geschikt voor toegepaste werkdruk | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Slangen vrij van scheuren, insnijdingen, knikken, uitstulpingen, sterke slijtage en veroudering | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Koppelingen/aansluitingen onbeschadigd, correct bevestigd en betrouwbaar vergrendeld | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Geen ongewenste luchtlekkages | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Drukregelaar/manometer in goede staat en correct ingesteld indien aanwezig | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Filter, waterafscheider en smering in goede staat indien aanwezig | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Uitlaat/geluiddemper vrij en in goede staat indien aanwezig | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eventuele voorziening tegen losslaan van slang aanwezig indien vereist | ☐ | ☐ | ☐ |  |

4. Hydraulische controle

Alleen invullen bij hydraulische arbeidsmiddelen.

| Controlepunt | ✓ | ✗ | N.v.t. | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeidsmiddel, slangen en componenten geschikt voor toegepaste werkdruk | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Slangen vrij van scheuren, knikken, uitstulpingen, sterke slijtage en zichtbare/beschadigde versterkingslaag | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Leidingen, koppelingen en aansluitingen onbeschadigd, correct bevestigd en lekvrij | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Geen ongewenste hydraulische lekkage of duidelijke lekkagesporen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Vloeistofniveau/toestand voldoende indien controleerbaar en relevant | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Pomp en reservoir zonder relevante beschadiging of lekkage indien aanwezig | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Cilinder en zuigerstang vrij van relevante beschadiging, vervorming, corrosie en lekkage | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Ventielen/drukbeveiliging in goede staat en niet gemanipuleerd | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Manometer leesbaar en onbeschadigd indien aanwezig | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Accumulator/opgeslagen energie meegenomen in beoordeling indien aanwezig | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Let op: zoek een vermoedelijke hydraulische lekkage onder druk nooit met de handen.

5. Gereedschapsspecifieke controle

Vul alleen de punten in die voor het arbeidsmiddel relevant zijn.

| Arbeidsmiddel | Aanvullend controleren | ✓ | ✗ | N.v.t. | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagmoersleutel | Aandrijfvierkant – dopborging – geschikte/onbeschadigde slagdop | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Boormachine | Boorkop – bekken – borging boor – speling – extra handgreep | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Slijpmachine | Beschermkap – spindel/flenzen – slijpmiddel – bevestiging – toegestaan toerental | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Schuurmachine | Steunschijf/schuurzool – bevestiging – slijtage – geschikt hulpstuk | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Beitelhamer | Gereedschaphouder – borging – beitel – slijtage | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Tacker/nietpistool | Magazijn – neus – trekker – contact-/activeringsbeveiliging | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Hydraulisch pers-/krimpgereedschap | Perskop – matrijzen/bekken – borging – uitlijning | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Hydraulisch snijgereedschap | Messen – bevestiging – uitlijning – scharnierpunten | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Hydraulische momentsleutel | Aandrijving – reactiearm – borgingen – geschikte dop | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Hydraulische krik | Constructie – draagvlak – cilinder – daalmechanisme – capaciteit | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Anders: | Fabrikantvoorschriften/specifieke norm geraadpleegd; specifieke risicodelen gecontroleerd | ☐ | ☐ | ☐ |  |

6. Functionele beproeving

Alleen uitvoeren wanneer uit de visuele controle blijkt dat veilig testen mogelijk is.

| Controlepunt | ✓ | ✗ | N.v.t. | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeidsmiddel veilig aangesloten en juiste werkdruk toegepast | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Geen onverwachte beweging bij aansluiten/starten | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Start-, stop- en bedieningsfuncties werken correct | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Beweging/werking verloopt normaal zonder haperingen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Geen abnormale geluiden of trillingen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Geen ongewenste lekkage tijdens bedrijf | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Relevante veiligheidsvoorzieningen functioneren | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Relevante druk/meetwaarden binnen voorgeschreven grenzen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Na test veilig uitgeschakeld en restdruk/opgeslagen energie beheerst | ☐ | ☐ | ☐ |  |

7. Gebreken en eindbeoordeling

Geconstateerde gebreken / maatregelen:

1. Klik om gebrek/maatregel in te vullen

2. Klik om gebrek/maatregel in te vullen

3. Klik om gebrek/maatregel in te vullen

Eindbeoordeling

☐ GOEDGEKEURD – veilig voor de bedoelde toepassing.

☐ AFGEKEURD – gebrek aanwezig waardoor veilig gebruik onvoldoende is gewaarborgd.

☐ NADER ONDERZOEK NODIG – onvoldoende informatie/deskundigheid om veilig gebruik vast te stellen.

Toelichting / vervolgmaatregel:

Klik om in te vullen

Klik om in te vullen

| Datum: | Keurmeester: |
| --- | --- |
| Handtekening: | Certificaat-/registratienr.: |